技术分析报告

PC6M-10 控制板

源文件综合分析

依据：Altium原理图、PDF图纸、BOM及补充接口资料

原分析日期：2026-07-11｜最近更新：2026-07-14

分析日期：2026-07-11

最近更新：2026-07-14（补充P4与CYW-B12864G显示操作面板的完整控制/数据线对应关系）

# 1. 资料与可信度

本报告交叉检查以下文件：

pc6m-10.SchDoc：Altium 二进制原理图，Protel/Altium Schematic Binary Version 5.0，共 20195 条内部记录。

pc6m-10ylt.pdf：单页 A4 横向原理图输出，用于视觉复核。

PC6M-10-BOM.xls：70 个物料条目、387 个安装位号。

PC6M-10.PcbDoc：Altium 二进制 PCB 文件。

pc6m-10与CYW-B12864G显示操作面板PCB的连接关系-0714.xlsx：确认六路按钮，以及LCD片选、控制和DB0～DB7数据线与U38管脚的逐项对应关系。

原理图功能结论可信度较高；元件型号和数量以 BOM 与 SchDoc 交叉结果为准。PCB 布局结论目前不可得，原因见第 9 节。

# 2. 控制板定位

PC6M-10 是以 LPC1765FBD100 为核心的三相晶闸管功率控制板。其信号链为：

采集三相同步/电流信号、输出电压或电流反馈、外部给定和开关量。

LPC1765 根据同步相位、给定、反馈和保护状态计算移相触发时刻。

六路 GPIO 经 HEF40106 整形、FR120N 功率驱动和 KMB419-301S 脉冲变压器隔离。

经三组 4 针端子输出六路晶闸管门极/阴极触发信号。

该结构适合三相全控桥，也可通过接线和软件配置扩展到双反星或反并联交流调压应用。

# 3. 核心硬件

主控：U38，LPC1765FBD100，LQFP100，12 MHz 晶振。

参数存储：U6，AT24C02C。

模拟调理：LM2904、LM2901、RS8552 等。

逻辑整形：两片 HEF40106BT。

隔离输入：8 路 PC817C。

通信隔离：U5不是单颗未知器件，而是一块以ADM2483BRWZ为核心的隔离RS485小PCB；板上另有78M05、120 Ω终端电阻、收发方向控制上拉和电源指示灯。主板还使用ADuM1201ARZ处理另一组隔离串行信号。

继电器驱动：ULN2003A 驱动 3 个 5 V 继电器。

触发输出：6 个 FR120N、6 个 KMB419-301S 脉冲变压器。

# 4. 电源结构

P1 接控制电源，图纸标注支持三线 380 Vac 或相应 220 Vac 接法。T2 为多绕组变压器 PE5420-M-E97，形成控制侧与采样/触发相关的隔离电源。

主要电源轨：

BV+：经 KBP310 整流及大电容滤波得到的较高直流母线。

5V：LM2575S-5.0 开关降压产生。

3V3：AZ1117-3.3 由 5 V 产生，供 LPC1765 和数字电路。

E5V、EVREF：隔离模拟侧 5 V 与参考电压，供同步/采样调理使用。

V+：六路触发输出级使用的隔离驱动电源。

这种多地系统至少包含数字地、模拟/隔离地和触发侧浮地。维修或改板时不能把 GND0、EGND、普通 GND 和六路脉冲变压器次级参考端任意短接。

# 5. 输入与采样

### 5.1 外部给定

P3 附近电路提供 4-20 mA、0-5 V、0-10 V 三种给定方式，通过电阻配置和 TVS 保护转换为 MCU 可接受的低压信号。图纸存在“输入 10 V 时焊 1 k，5 V 不焊”等装配选项，说明同一 PCB 依靠选配电阻改变量程。

### 5.2 电流、电压反馈

P2 接三相 CT/电流检测相关信号，三路由 LM2904 和分流/比例网络调理。

P10 接主回路三相同步电压，使用高阻值电阻、比较器和光耦形成隔离同步脉冲。

U4/RS8552 与周围电阻网络处理电压、电流闭环反馈，最终进入 LPC1765 ADC。

原理图明确存在 IF 0-3V 等 MCU 侧信号，外部量程不得直接加到 MCU 引脚。

采样前端中存在 1 MΩ/2 W 高阻和 0.1 Ω/1 W 分流器，维修时应重点检查阻值漂移、开路、虚焊和运放供电/参考电压。

# 6. MCU 与接口分工

SchDoc 可确认 U38 为 LPC1765FBD100，实际使用信号覆盖：

ADC：给定、三相电流、恒压/恒流反馈。

GPIO/外部中断：同步信号、运行、停止、急停、复位、过热或外部故障。

六路触发 GPIO：原理图网络落在 U38 第 59-64 脚一组，分别进入六路 HEF40106/FR120N 驱动链。

12脉波扩展触发：U38_65、U38_66、U38_67、U38_68、U38_77、U38_78 共六路脉冲信号，经 U18/HEF40106BT 反相缓冲后送到 P11，作为12脉波整流器的备用脉冲输出接口。

方波输入：U38_76（LPC1765 P0[9]/MAT2[3]）为输入信号端，输入为高、低电平各持续180°电角度的方波，即约50%占空比，幅值为3.3 V。其在整流控制中的具体用途尚需结合信号来源或固件确认。

显示/按键：P4 为 2×13 专用显示操作面板接口。P4连接一块独立的显示操作面板PCB，该板安装CYW-B12864G液晶、4个状态显示LED和6个操作按钮。液晶专用MCU信号共12路：U38_39/U38_40分别连接CSA/CS1与CSB/CS2片选，U38_43/U38_44分别连接RS/D-I与E控制线，U38_88～U38_95按DB7、DB6、DB5、DB4、DB3、DB2、DB1、DB0顺序连接，经P4第15～26脚送往显示面板PCB。

调试：P12为2.54 mm单排8针调试/下载接口，引出3.3 V、GND、一个P2[10]/EINT0/NMI辅助信号，以及TDO、TDI、TMS/SWDIO、TRST#、TCK/SWDCLK。

参数存储：AT24C02 保存设定、校准或运行参数；原理图标签显示其数据/时钟连接到 U38 网络，是否使用硬件 I2C 或 GPIO 模拟需结合固件确认。

# 7. 六路晶闸管触发输出

六路输出分成三组，每组包含两个相同通道：

LPC1765 GPIO → HEF40106 → RC/栅极电阻 → FR120N → KMB419-301S → 端子

每路同时配置绿色/红色指示和二极管/27 V 稳压管保护。脉冲变压器实现门极回路与控制板隔离。

除上述板载六路隔离功率触发输出外，原理图还设置了 P11（2×5针）扩展接口。其六路脉冲源为：

| MCU网络 | LPC1765管脚功能 | U18缓冲通道 |
| --- | --- | --- |
| U38_68 | P2[5] | U18A，1→2 |
| U38_77 | P0[8] | U18E，11→10 |
| U38_78 | P0[7] | U18B，3→4 |
| U38_67 | P2[6] | U18C，5→6 |
| U38_65 | P2[8] | U18D，9→8 |
| U38_66 | P2[7] | U18F，13→12 |

这六路经 HEF40106 施密特反相器缓冲、整形后进入 P11，用于连接第二组触发/扩展驱动板，从而组成12脉波整流器所需的另一组六路脉冲。P11属于逻辑级备用接口，本身没有主输出区的 FR120N 和 KMB419-301S 脉冲变压器隔离驱动，外接时应由扩展板完成隔离、功率放大和门极保护。

12脉波应用还需要确认两组整流桥对应的变压器相移（常见为30°电角度）、两组六脉冲的相序以及固件中的主从相位偏移参数。仅确认六个GPIO和P11连接，不能证明当前固件已经启用正确的12脉波时序。

U38_76不属于上述六路P11脉冲输出。该脚对应LPC1765的P0[9]/MAT2[3]复用引脚，控制板将其作为3.3 V逻辑输入使用。已知输入波形每个周期高电平180°、低电平180°，因此占空比约为50%。调试时应确认低电平接近0 V、高电平不超过3.3 V允许范围，并检查信号与三相同步基准之间的相位关系。现有信息不足以确定它是12脉波组选择、相位基准、频率基准还是其它外部状态信号，报告暂不作进一步功能推断。

### 7.1 P12调试接口

P12为单排8针端子，原理图逐脚连接如下：

| P12脚 | 网络/连接 | 用途 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 3V3 | 调试器目标电压检测；一般不应由下载器强行给控制板供电 |
| 2 | GND | 调试信号地 |
| 3 | U38_53，即P2[10]/EINT0#/NMI | 辅助输入，具体调试用途待确认，不是硬件RESET# |
| 4 | U38第1脚TDO/SWO | JTAG TDO或SWO跟踪输出 |
| 5 | U38第2脚TDI | JTAG TDI |
| 6 | U38第3脚TMS/SWDIO | JTAG TMS或SWD数据 |
| 7 | U38第4脚TRST# | JTAG接口复位 |
| 8 | U38第5脚TCK/SWDCLK | JTAG时钟或SWD时钟 |

因此P12可以确认是LPC1765的调试、程序下载和固件分析接口。使用SWD时至少连接P12-1（VTref/3.3 V检测）、P12-2（GND）、P12-6（SWDIO）和P12-8（SWDCLK）；使用JTAG时再接P12-4、5、7。该接口没有引出LPC1765第17脚RESET#，所以调试器不能通过P12直接控制MCU硬件复位，连接或下载失败时可能需要控制板重新上电，或者另行从RESET#测试点引线。

接线前必须以原理图的1脚标记和PCB实物方向确认针序，不能只按连接器左右方向猜测；并确认调试器IO电压设置为3.3 V。

需要特别注意：

六路顺序必须与 U/V/W 同步相序及 SCR1-SCR6 桥臂关系一致。

仅凭 G1-G6 名称不能安全接线，应以端子定义、实测脉冲时序和主回路拓扑三者共同确认。

FR120N 栅极波形、脉冲变压器初级电压和次级门极电流应在隔离条件下测试。

禁止普通接地示波器直接跨接晶闸管功率侧门极/阴极。

# 8. 继电器、CYW-B12864G 面板与通信

U29/ULN2003A 驱动 RL1-RL3，P6 输出备用、运行和故障等干接点。

P4所接对象确认为一块完整的显示操作面板PCB，而不是CYW-B12864G裸屏。面板PCB上安装CYW-B12864G（128×64点阵、5 V逻辑、KS0107/KS0108或兼容控制器）、4个状态显示LED和6个操作按钮。

U5小板提供完整的隔离RS485物理层；结合控制板用途，通信通常用于参数设置、运行控制和状态读取。

仅靠本组四个文件不能完整确认 Modbus 寄存器地址、功能码和超时策略；这些内容应由说明书或固件逆向验证。

### 8.1 U5隔离RS485小板

U5的补充原理图已经确认：该模块由ADM2483BRWZ隔离RS485收发器、78M05线性稳压器、120 Ω总线终端电阻、10 kΩ配置电阻和电源指示LED组成。模块通过两侧各5针插针与主板/外部总线连接。

逻辑侧J2定义如下：

| J2脚 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | AVCC | 主控逻辑侧电源 |
| 2 | AGND | 主控逻辑侧地 |
| 3 | RXD | RS485接收数据输出到主控 |
| 4 | RE#与DE公共控制 | 低电平接收、高电平发送 |
| 5 | TXD | 主控发送数据输入 |

J2侧的ADM2483引脚7（PV）通过R4/10 kΩ上拉到AVCC，用于内部隔离驱动相关配置。AVCC/AGND与总线侧5 V/GND之间由ADM2483内部数字隔离栅隔开。

总线/隔离电源侧J1定义如下：

| J1脚 | 信号 | 说明 |
| --- | --- | --- |
| 1 | GND | 隔离总线侧地 |
| 2 | A | RS485 A线 |
| 3 | B | RS485 B线 |
| 4 | GND | 隔离总线侧地 |
| 5 | 78M05输入 | 隔离侧较高直流输入，经78M05产生5 V |

R1/120 Ω直接跨接在A、B之间，因此U5自带RS485终端电阻。若该控制板处在总线中间节点，而不是总线物理末端，固定120 Ω终端可能造成负载过重；使用时应确认R1是否实装、是否需要改为可跳接。78M05输入电压必须高于5 V并留出压差，同时应核算模块功耗和温升。

U5实现的是信号隔离，不代表系统自动具备正确的隔离供电。J1-5所用电源及J1-1/4地必须来自隔离侧，不能与J2的AVCC/AGND在主板或外部接线中再次短接，否则会旁路ADM2483的隔离作用。

P4 的原理图连接可整理如下：

| P4脚 | 原理图功能/网络 |
| --- | --- |
| 1 | ON（启动），经过R147/10 kΩ连接 U38_27 |
| 2 | OFF（停止），经过R150/10 kΩ连接 U38_26 |
| 3 | DOWN（给定减小），经过R143/10 kΩ连接 U38_30 |
| 4 | ESC（清除），经过R146/10 kΩ连接 U38_29 |
| 5 | SET（复位），经过R141/10 kΩ连接 U38_33 |
| 6 | UP（给定增加），经过R142/10 kΩ连接 U38_32 |
| 7 | 恒流状态输出，U38_35 |
| 8 | 恒压状态输出，U38_34 |
| 9 | 故障状态输出，U38_37 |
| 10 | 运行状态输出，U38_36 |
| 11、13 | +5 V，双针并联供电 |
| 12、14 | GND，双针并联回流 |
| 15 | U38_40 → 液晶16脚CSB/CS2（片选2） |
| 16 | U38_39 → 液晶15脚CSA/CS1（片选1） |
| 17 | U38_44 → 液晶6脚E（使能） |
| 18 | U38_43 → 液晶4脚RS/D-I（数据/指令选择） |
| 19 | U38_94 → 液晶8脚DB1 |
| 20 | U38_95 → 液晶7脚DB0 |
| 21 | U38_92 → 液晶10脚DB3 |
| 22 | U38_93 → 液晶9脚DB2 |
| 23 | U38_90 → 液晶12脚DB5 |
| 24 | U38_91 → 液晶11脚DB4 |
| 25 | U38_88 → 液晶14脚DB7 |
| 26 | U38_89 → 液晶13脚DB6 |

P4的六路按钮含义及更新后的连接关系已由面板图纸与U38局部图交叉确认：ON启动=P4-1/U38_27，OFF停止=P4-2/U38_26，DOWN给定减小=P4-3/U38_30，ESC清除=P4-4/U38_29，SET复位=P4-5/U38_33，UP给定增加=P4-6/U38_32。六路信号在控制板侧分别通过1 kΩ电阻上拉到3.3 V，并通过10 kΩ串联电阻进入LPC1765，因此软件应进行按键消抖和边沿/保持时间处理。按钮按下后的实际有效电平还取决于显示面板侧公共端接法；若按常见方式将按键接地，则为低电平有效。SET连接的是普通GPIO网络U38_33，而不是LPC1765的RESET#硬件复位脚，所以这里的“复位”应理解为由软件处理的运行/故障复位命令。

CYW-B12864G 裸屏资料给出的标准20针接口为：VSS、VDD、VO、RS、R/W、E、DB0-DB7、CSA、CSB、RST、VEE、BLA、BLK。P4 的26针定义并不是这20针接口的简单顺序扩展：P4前10针被按键和状态指示占用，11-14为冗余供电，15-26为12条液晶专用MCU信号。0714连接关系表已经确认：P4-15～18依次承载CSB/CS2、CSA/CS1、E、RS/D-I；P4-19～26依次承载DB1、DB0、DB3、DB2、DB5、DB4、DB7、DB6。

因此可确认P4连接的是包含CYW-B12864G、状态LED和操作按钮的显示操作面板PCB，而不是按相同针号直接连接裸屏20针。P4到液晶的12条数字控制/数据线现已明确；VO/VEE对比度电路、液晶电源、RST和LED背光等不直接连接U38的部分仍由面板PCB内部完成。若重新制作显示板，除采用本报告已确认的12条数字线外，还必须依据面板实物或完整面板原理图复核电源、对比度、复位、背光限流、按钮公共端和状态LED驱动。

液晶电气注意事项：

逻辑电源额定为5 V；资料给出的逻辑高电平最低约2.0 V，因此LPC1765的3.3 V输出通常可被识别为高电平。

0714连接关系表将液晶1脚VSS与5脚R/W列在无U38管脚对应的固定连接项中，说明R/W很可能被固定为写模式；正式改板前仍应以面板实物导通测量确认。固定写模式可避免5 V液晶数据反向驱动3.3 V MCU总线。

VO/VEE用于LCD对比度驱动，不是普通逻辑电源；VEE资料标称约-10 V输出，不应接入MCU或5 V电源。

BLA/BLK为背光端，资料标注BLA为+5 V、BLK为0 V，但仍应核实模块是否自带限流电阻，避免直接过流驱动。

CYW-B12864G 为双控制器结构，CSA/CSB分别选择左右64列；初始化和显示程序必须正确处理左右半屏地址切换。

# 9. PCB 文件状态

当前 PC6M-10.PcbDoc 不是可用于生产复核的完整布局文件。内部检查结果：

Components6/Data = 0

Nets6/Data = 0

Pads6/Data = 0

Tracks6/Data = 0

Vias6/Data = 0

Polygons6/Data = 0

Fills6/Data = 0

文件只保留板设置、层叠默认信息、设计规则和视图配置。虽然文件头显示 Protel Advanced PCB 5.01、保存时间 2025-09-05，但没有实际元件和铜箔数据。因此目前不能判断：

PCB 尺寸和真实板框；

元件位置、正反面和旋转；

高低压隔离距离、开槽和爬电距离；

地平面、电源回流、模拟/数字分区；

触发脉冲回路长度和抗干扰；

原理图与 PCB 网络一致性。

需要重新提供包含实际布局的 .PcbDoc，或导出 Gerber、ODB++、IPC-356、装配图和钻孔文件。

# 10. BOM 核对结果

BOM 共 70 个物料条目、387 个位号，其中 48 个 SMT 条目、22 个 DIP 条目。每行数量与位号个数一致，未发现重复位号。

但 BOM/原理图存在明显的位号类别异常：

C5、C6、C19、C108、C109、C110 的值为 10 Ω，实质为电阻，却使用 C 位号。

R4、R10、R16、R17、R93 等的值为 100 nF，实质为电容，却使用 R 位号。

BOM 项目名称写为 KA329，与 PC6M-10 文件名不一致。

部分型号存在命名差异，例如图纸/既有资料中的 KMB4919 与 BOM 的 KMB419-301S，应以实物丝印和采购规格确认。

这些问题未必导致电气错误，但会明显增加采购、贴装、AOI、维修和程序化校验的风险。生产前应按“位号-器件类型-阻容值-封装-实物丝印”重新冻结 BOM。

# 11. 主要风险与建议

### 高优先级

补充真实 PCB 数据，完成高低压间距、隔离开槽和回流路径审查。

建立 U38 全引脚网络表，确认 ADC 量程、同步输入、六路触发顺序及有效电平。

以低压三相同步源和假负载测试 G1-G6，确认相序、60°间隔、触发角范围和脉宽后再接功率晶闸管。

修正 BOM 位号类别和项目名称，确认 KMB419/KMB4919 等关键器件型号。

### 调试检查点

不接主回路，检查 5 V、3.3 V、E5V、EVREF 和各隔离电源。

检查 RESET、12 MHz 晶振和 SWD/JTAG 是否正常。

给定固定低压信号，测量各 ADC 前端是否落在 0-3.3 V 安全范围。

输入隔离三相同步信号，观察 MCU 侧同步脉冲是否等间隔、无毛刺。

用隔离示波器依次确认六路驱动初级和脉冲变压器次级波形。

模拟急停、停止、过热和反馈异常，确认六路触发立即封锁、运行继电器释放、故障继电器动作。

# 12. 总结

PC6M-10 的原理图架构完整，属于典型的“隔离采样 + 数字移相控制 + 六路脉冲变压器触发”的三相晶闸管控制器。电源、采样、面板、继电器和触发输出模块划分清楚，LPC1765 的资源也足以承担同步捕获、ADC、闭环调节、保护和人机交互。

当前最大的资料缺口不是原理图，而是 PCB 文件没有实际布局数据；最大的生产资料风险是 BOM 中存在阻容位号反常及项目/型号不一致。在补齐 PCB 和明确六路触发对应关系以前，不建议直接据此投板或连接大功率主回路。